LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI

ar Dobeles novada  domes

2010. gada 29. jūnija lēmumu Nr.159/10

2010. gada 29. jūnijā							 Saistošie noteikumi Nr.19

Ar grozījumiem:

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā““ (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī)

31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā““ {lēm.Nr.57/3}

Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 11. punktu,

Aizsargjoslu likuma 35. panta

pirmo daļu

Noteikumos lietotie termini:

Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm.

Darbu veikšanas projekts – uz tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.

Defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem, bojājuma vietu un laiku, un kuru paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās amatpersonas.

Izpildītājs - persona, kura veic rakšanas darbus.

Pasūtītājs - persona, kuras uzdevumā tiek veikti būvdarbi.

Rakšanas darbu atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā.

Transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos aktos noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību.

Sarkanā līnija - pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo  ceļa,  ielas vai piebrauktuves, inženierkomunikāciju koridoru izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

- Vispārīgie jautājumi

1.1.	Šie noteikumi izdoti ar mērķi Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā aizsargāt inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī veikt to uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā plānā.

1.2.	Noteikumi ir obligāti visām personām, kas projektē, būvē, pārbūvē, ierīko, atjauno,  nojauc, ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas un veic rakšanas darbus.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

1.3.	Aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas (turpmāk – atļauja) saņemšanas:

1.3.1. ielu sarkano līniju robežās;

1.3.2. transportbūvju, inženierkomunikāciju un citu objektu ekspluatācijas aizsardzības zonā;

1.3.3. laukumos, pagalmos un zaļajā zonā publiskās izmantošanas teritorijās.

1.4.	Zemesgabala īpašnieks savā īpašumā darbus var veikt bez atļaujas, ja ir saņēmis no Dobeles novada pašvaldības būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) rakstisku apstiprinājumu par inženierkomunikāciju neesamību un rakšanas darbi nenotiek sarkano līniju robežās.

1.5.	Pazemes inženierkomunikāciju izbūve ar caurduršanas metodi bez seguma uzlaušanas jāsaskaņo ar Būvvaldi.

1.6.	Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta:

1.6.1. uz ietvēm - divus gadus pēc tā uzklāšanas;

1.6.2. ielas braucamajā daļā – piecus gadus pēc tā uzklāšanas.

1.7.	Šo noteikumu 1.6.punkta nosacījumi neattiecas uz avārijas darbiem.

1.8.	Ja rakšanas darbu (izņemot avārijas darbus) veikšanas laikā paredzēta transporta kustības slēgšana, tā saskaņojama ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.

1.9.	Laikā no 1. novembra līdz 15. martam atļaujas netiek izsniegtas darbiem, kas ir saistīti ar ielu vai ietvju seguma uzlaušanu (izņemot avārijas darbus). Minētajā laikā atļauja var tikt izsniegta gadījumā, ja darbu veikšanai ir labvēlīgi laika apstākļi.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

2. Atļaujas saņemšanas kārtība

2.1.	Atļaujas saņemšanai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.1. pieteikums rakšanas darbu veikšanai (1.pielikums);

2.1.2. saskaņots projekts vai veicamo darbu skice, kura izstrādāta uz topogrāfiskā vai zemes robežu plāna;

2.1.3. zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;

2.1.4.   transporta kustības organizācijas shēma, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu);

2.1.5.   avārijas gadījumā – defektu akts.

2.2.	Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas, kā arī pēc darbu izpildes tie jāsaskaņo ar Pašvaldības norādītajām institūcijām  (2.pielikums)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

2.3.	Atļauju (3.pielikums) izsniedz ar Pašvaldības rīkojumu iecelta amatpersona.

2.4.	Atļauju veikt komunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas darbus izsniedz tikai būvkomersantu reģistrā reģistrētām juridiskām personām vai sertificētām fiziskām personām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

2.5.	Ja nepieciešama ielu un ietvju seguma atjaunošana, darbi jāveic būvkomersantu reģistrā reģistrētai personai. Atbildīgs par seguma atjaunošanas darbu veikšanu, kvalitāti un termiņu ir pasūtītājs.

2.6.	Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 4 (četru) darba dienu laikā. Atļaujas tiek reģistrētas.

2.7.	Ja izpildītājs neievēro normatīvo aktu prasības, atļaujas izsniedzējam ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt atļauju.

3.   Inženierkomunikāciju aizsardzības prasības darbu veikšanas laikā

3.1.  Rakšanas darbu laikā objektā jābūt atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

3.2.   Pārbūves un būvniecības darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

3.3.   Ja darbu izpildītājs nevar iekļauties atļaujā noteiktajā termiņā, atļauja ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms termiņa beigām, jāpagarina.

3.4.   Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga ir persona, kurai izsniegta atļauja.

3.5.  Veicot rakšanas darbus transporta un gājēju kustības vietās, par darbu izpildi atbildīgajai personai jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība.

3.6.  Rokot un aizberot tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, kā arī virszemes būves būvējot uz brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi:

3.6.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem, asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;

3.6.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju gruntsūdens atsūknēšanu;

3.6.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, tos rūpīgi noblietējot, smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma, līdz seguma pamatnes atzīmei;

3.6.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens novadīšanas sistēmā ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju;

3.6.5. aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā vai zaļajā zonā;

3.6.6. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.;

3.7.	Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai pārbūves beigām jāveic šādi darbi:

3.7.1. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un gājējiem drošā stāvoklī;

3.7.2. atbilstoši šo noteikumu 6.3.punkta prasībām noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu, izpildītājam ir jānovērš defekti;

3.7.3. izpildītājam liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra 24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas;

3.7.4. nedēļas laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas Pašvaldībā jāiesniedz izpilddokumentācija (izpildmērījums elektroniski vektordatu formā).

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

4. Izpildmērījums un tā sagatavošanas kārtība

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

4.1. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas sagatavo izpildmērījumu.

4.2. Izpildmērījumam jābūt:

4.2.1. noformētam elektroniski vektordatu formā (*.dgn vai*dwg formātā), uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes;

4.2.2. sagatavotam LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-200.5).

4.3. Izpildmērījumam jāatbilst:

4.3.1. Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām;

4.3.2. mēroga 1: 500 precizitātei.

5. Avārijas darbi

5.1. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga persona, kuras pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas.

5.2. Avāriju likvidācijas darbi jāuzsāk nekavējoties un 24 stundu laikā pēc avārijas konstatēšanas brīža jāiesniedz pieteikums par rakšanas darbu veikšanu.

6.  Atjaunošanas darbu kārtība un garantijas

6.1. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves un pārbūves darbiem, ieskaitot avāriju likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, ir atbildīgs to pasūtītājs.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

6.2.      Pēc darbu pabeigšanas Pašvaldības atbildīgā amatpersona tos pieņem, veicot ierakstu rakšanas darbu atļaujā.

6.3. Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam nekā 36 mēneši.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2016.)

7. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

7.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu personai var piemērot administratīvo sodu.

7.2. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas:

Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, Komunālās  nodaļas komunālinženieris, Dobeles novada pašvaldības policijas darbinieki.

7.3. Par saistošo noteikumu 3.6.5., 3.6.6. apakšpunktos minēto nosacījumu  pārkāpšanu uzliek naudas sodu no 10 līdz 100 latiem (14 līdz 142 euro).

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.10.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

7.4. Par saistošo noteikumu  1.6. punktā minēto nosacījumu  pārkāpšanu uzliek naudas sodu no 100 līdz 200 latiem (142 līdz 284 euro).

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.10.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

7.5. Par saistošo noteikumu 1.3.punktā minēto nosacījumu  pārkāpšanu uzliek naudas sodu no 150 līdz 250 latiem (213 līdz 350 euro).

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.10.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

7.6. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Dobeles novada Administratīvā komisija.

7.7. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas.

8. Noslēguma jautājums

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles pilsētas domes 2008.gada 3.aprīļa saistošie noteikumi Nr.5 „Rakšanas darbu noteikumi Dobeles pilsētā”.

Priekšsēdētājs									 A. SPRIDZĀNS

1.pielikums

Dobeles novada  pašvaldības 2010.gada 29.jūnija

saistošajiem noteikumiem Nr.19

„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”

31.03.2016. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

Veidlapa Nr.1

Iesniedzējs:

_____________________________________________________________________

(juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

_____________________________________________________________________

(fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods)

Adrese_______________________________________________

tālruņa Nr.________________ e-pasts________________________

P I E T E I K U M S

rakšanas darbu veikšanai

Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju:

būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, nojaukšanas, atjaunošanas, avārijas 
 (vajadzīgo pasvītrot)

darbu veikšanai adresē: _____________________________________________________________________

1. Darbu veikšanas zona un ilgums:

- ielās:

brauktuve _______ dienas

ietve _______ dienas

zaļā zona _______ dienas

- pārējā teritorijā ________dienas

2. Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________________________

3. Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu _________________________________

tālr. ____________

4. Darbu izpildes laiks: sākums 201___.gada   „_____”  ________________

beigas 201__.gada  „_____” ________________

5. Brauktuves _____________________ atjaunošana visā ielas platumā _______m²,

(seguma veids)

_________(m) platā joslā,________ m² platībā, garantija _______mēneši.

6. Ietves ________________________atjaunošana _________ m²,

(seguma veids)

garantija ______ mēneši.

7. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli un pārējā teritorijā ________ m² .

8. Pievienoti šādi dokumenti:

⁭ saskaņots projekts vai veicamo darbu skice;

⁭ zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;

⁭ transporta kustības organizācijas shēmas, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām;

⁭ avārijas gadījumā – defektu akts;

⁭ zemes īpašnieka saskaņojums rakšanas darbu veikšanai;

⁭ cits__________________________________________.

(norādīt)

Pasūtītājs ___________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts)

201__.gada  “		“___________________

2.pielikums

Dobeles novada  pašvaldības 2010.gada 29.jūnija

saistošajiem noteikumiem Nr.19

„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”

31.03.2016. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

Veidlapa Nr.2

Iesniedzējs:

_____________________________________________________________________

(juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

_____________________________________________________________________

(fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods)

Adrese _________________________                          tālruņa Nr.________________

Rakšanas darbu saskaņošana

_______________________________________________________________

(Objekta nosaukums, atrašanās vieta)

| INSTITŪCIJA | saskaņojums pirms darbu uzsākšanas | saskaņojums pēc darbu pabeigšanas |
| --- | --- | --- |
| 1. AS „Latvenergo” Sadales tīkla dienvidu reģiona Dobeles nodaļa Elektrības iela 5, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63710913; 28676306 |  |  |
| 2. SIA Lattelecom Pakalpojumu piegādes uzturēšanas daļa, rietumu reģionālā nodaļa Zaļā iela 12a, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63722866; 29458263 |  |  |
| 3. SIA “Latvijas gāze” Uzvaras iela 27c, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63723054; 29491572; 294973676 |  |  |
| 4. VAS “Latvijas Valsts ceļi ” Kurzemes reģiona, Dobeles nodaļa Brīvības iela 10b, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63707117; 29365575 |  |  |
| 5. VAS „Latvijas dzelzceļš” Stacijas iela 2, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63716202; 29532622 |  |  |
| 6.VUGD Zemgales reģiona brigādes Dobeles nodaļa Brīvības iela 7a (2.stāvs), Dobele, Dobeles nov.; Tel: 63781290 Informatīvā vēstule nosūtāma uz e-pastu: ivars.skackauskis@vugd.gov.lv |  |  |
| 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra Dobeles NMP punkts Brīvības iela 7b, Dobele, Dobeles nov. Tel: 29328615 Informatīvā vēstule nosūtāma: Fax.63022338 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālajam centram, Svētes iela 37, Jelgava, LV-3001 |  |  |
| 8. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirknis Muldavas iela 14, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63702201; 63702200 |  |  |
| 9. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Dobeles sektors Liepājas šoseja 29, Dobele, Dobeles nov.tel: 27844008 |  |  |
| 10. SIA “Dobeles Enerģija” E. Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov. Tel: 3707210, 29251697 |  |  |
| 11. SIA „Dobeles ūdens” Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63721096; 29196423 |  |  |
| 12. SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” Spodrības ielā 2, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63781278; 29112398 |  |  |
| 13. SIA „Dobeles Namsainieks” Zaļā ielā 3, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63722079; 29246910 |  |  |
| 14. SIA „Dobeles autobusu parks” Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63721110, 63723497 |  |  |
| 15. SIA „JEF” „Birztalas 14”, Bērzes pagasts, Dobeles nov. Tel: 63722250; 26405315 |  |  |
| 16. Dobeles novada pašvaldības būvvalde Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov. Tel: 63725382; 29432715 |  |  |
| 17. Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa (teritorijas plānotājs) Brīvības iela 17 (3.kab.), Dobele, Dobeles nov. Tel: 63722414; 26574979 |  |  |
| 18. Dobeles novada _______________________ pagasta pārvalde ___________________________________ |  |  |

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs________________

Būvprakses sertifikāta numurs _________________

Apņemos ievērot rakšanas darbu noteikumus, darbus veikt noteiktajā laikā un apliecinu, ka minētais objekts pilnībā nodrošināts ar: 1)vajadzīgajiem materiāliem, 2) darbaspēku, 3) tipveida aizsargžogu, 4) nepieciešamajām ceļa zīmēm.

__________________________

(personas paraksts un tā atšifrējums)

201__. gada „_____”.___________

3.pielikums

Dobeles novada  pašvaldības 2010.gada 29.jūnija

saistošajiem noteikumiem Nr.19

„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”

31.03.2016. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv

ATĻAUJA Nr.

Rakšanas darbu veikšanai

Dobele 							Izsniegta

derīga līdz

Atļaujas saņēmējs __________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, adrese;

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Objekta nosaukums		_______________________________________________________

Atrašanās vieta  ___________________________________________________________________

Par rakšanas darbiem atbildīgā persona _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Darbu raksturojums  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Pēc darbu pabeigšanas rakšanas vietu sakārtot (ielu, ietvju seguma atjaunošana, apzaļumošanas darbi)  līdz 201__.gada „___”__________________

- Darbus atļauts veikt:

no 201__.gada „___” _________________ līdz 210__.gada „___”___________________

Dobeles novada pašvaldības

Komunālās  nodaļas atbildīgais speciālists  ___________________________________________

(paraksts, tā atšifrējums)

201__.gada “ ____“ ___________________

3.  Pagarinājums:

No 201__.gada „___”________________ līdz 210__.gada „___” ___________________

Dobeles novada pašvaldības

Komunālās  nodaļas atbildīgais speciālists___________________________________________________

(paraksts, tā atšifrējums)

201__.gada “_____”   _________________

4. Seguma atjaunošanas un apzaļumošanas:

4.1. darbus nodeva:

izpildītāja ____________________________________________________________________

(organizācijas nosaukums, adrese)

atbildīgā persona __________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

4.2. darbus pieņēma:

Dobeles novada pašvaldības

Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists______________________________

(paraksts, tā atšifrējums)

201__.gada “ ____” ___________________

Saistošo noteikumu Nr.5

“Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā””

paskaidrojuma raksts

| Sadaļas nosaukums | Sadaļas paskaidrojums |
| --- | --- |
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā Būvniecības likums, kā arī virkne pavadošo normatīvo aktu, paredzot būtiskas izmaiņas būvniecības procedūrā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būves tiek iedalītas ēkās un inženierbūvēs un tiek klasificētas trīs grupās atkarībā no iedalījuma kritērija, mainīti arī darbu garantijas termiņi, kā arī likumos un noteikumos lietoties termini. Ievērojot teikto ir jāizdara grozījumi pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”. |
| 2. Īss projekta satura izklāsts | Būtiskas izmaiņas saistošajos noteikumos nav izdarītas. Grozījumi galvenokārt saistīti ar normatīvajos aktos lietoto terminu maiņu un noteiktā darbu garantijas laika maiņu. Noteikumu 1.9.apakšpunkts papildināts nosakot, ka rakšanas darbu atļauju var izdot arī periodā no 1.novembra līdz 15.martam, ja darbu veikšanai ir labvēlīgi laika apstākļi. Precizēta 2.punkta 2.4.apakšpunkta redakcija. Jaunā redakcijā izteikta 4.nodaļa, tas saistīts ar lietoto terminu maiņu. Precizēti noteikumu pielikumi. |
| 3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu | Nav ietekmes |
| 4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā | Nav ietekmes |
| 5.Informācija par administratīvajām procedūrām | Nav ietekmes |
| - Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Nav attiecināms |

Domes priekšsēdētājs 								A.SPRIDZĀNS